Приложение к постановлению

администрации Койданского

сельского поселения

от « »

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Койданского сельского поселения на 2014-2027 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Койданского сельского поселения на 2014-2027годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2012г № 289 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и в отдельные законодательные акты» Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г №502 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений» Федеральный закон от 06.10.2003г № 131 « Об общих принципах организации местного самоуправления» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Койданского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Койданского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в Койданского сельском поселении с 2014 по 2027 годы. |
| Основные задачи Программы | Определение перспективной потребности населения Усть-Джегутинского муниципального района, объектов нового строительства в коммунальных ресурсах |
| Важнейшие целевые показатели программы | Определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета, показателей надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2027 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет района, местный бюджет поселений, финансовые средства инвесторов |

2. Общие сведения

Койданское сельское поселение входит в состав Усть-Джегутинского муниципального района и расположено в его юго-западной части.

Согласно Уставу Койданского сельского поселения административным центром является село Койдан.

Койданское сельское поселение расположено в северной части района и граничит на западе с Прикубанским районом, на севере с Прикубанским районом, на востоке с Усть-Джегутинским городским поселением и Прикубанским районом, на юге - с Усть-Джегутинским городским поселением.

Общая площадь территории Койданского сельского поселения в административных границах составляет – 2238 га.

Расположение поселения в зоне предгорий обусловливает ограниченность его развития с востока и запада, таким образом, населённый пункт село Койдан характеризуется линейной структурой, вытянутой вдоль главной планировочной оси региональной дороги, между двух рек.

Село Койдан расположена в 18 км к востоку от районного центра города Усть-Джегуты вдоль трассы региональной автодороги.

2.1. Климат

Койданское сельское поселение расположено в зоне умеренно-теплого климата. Умеренно-теплый климат охватывает своим влиянием предгорную равнину, слегка волнистую, с широкими речными террасами. Он свойственен высотам 600- 800 м севернее Пастбищного хребта.

Средняя годовая температура воздуха равна 8-9°С, самый теплый

месяц года - июль, средняя его температура 25 °С, абсолютный максимум +39°С. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха - (- 4,9 °С), абсолютный минимум  (- 29 °С). Средняя продолжительность безморозного периода 78 дней в году.

Годовая сумма осадков составляет 572 мм, в том числе за теплый

период года – 453 мм, за холодный - 119 мм. Максимум осадков выпадает в июле (124 мм), минимум - в феврале (20 мм). Среднее число дней с туманами - 39.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 11 декабря,

окончательный сход - в среднем, 6 апреля. Наибольшая высота - 78 см.

. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 74 %.

Наибольшая средняя месячная относительная влажность наблюдается в декабре и составляет 81%, наименьшая в августе - 66 %.

Средняя месячная величина парциального давления водяного пара колеблется от 4,2 г Па (январь) до 16,2 гПа (июль).

. В соответствии со СНиП 11.02.96 «Инженерно-геологические

изыскания для строительства и «Свод правил к ним» нормативная глубина промерзания глинистых грунтов для оголенной поверхности в данном районе составляет 1,3 м, для супесчаных и песчаных грунтов - 1,7м.

2.2. Гидрогеологические условия

Койданское сельское поселение относится к среднегорной гидрологической зоне.

На данной территории Верхнемеловой водоносный комплекс сложен преимущественно известняками с прослоями мергелей.

Водоносный комплекс аллювиальных отложений распространен в долинах всех крупных рек, имеющих террасы, и во всех гидрологических зонах. Террасы сложены преимущественно галечниками и валунами. По характеру циркуляции воды поровые, глубина их залегания – от 0,5 м до 15 м. Аллювиальные отложения водообильны. Дебиты родников, вытекающих на склонах и у подножия террас, составляют 0,5-5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые.

2.3. Водные ресурсы

Поверхностные воды

В Койданском сельском поселении протекает р.Абазинка (балка Пшеская). Абазинка - небольшая речка, впадает в р.Пшеха в 15 км от устья. Относится к бассейну р.Кубань (Кубанский бассейновый округ). Берет начало у северо-восточного подножья Пастбищного хребта. Длина – 35км.

В границах территории Койданского сельского поселения в р.Абазинка впадают: балка Абазинка, балка Азиатская, балка Бочарова.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения Койданское разведанных месторождений и утвержденных запасов не выявлено.

Подземные воды

Месторождений подземных вод на территории сельского поселения Койданское не зарегистрировано.

2.4. Население

Численность населения Койданского сельского поселения согласно паспорта Койданского сельского поселения на 01.01.2012 составила 954 человека.

Существенный процент в структуре населения составляет категория

старше трудоспособного возраста, численность которой достигает 26,8% от общей численности населения. Доля детей составляет 15,11%.

Процент среднегодового прироста населения, а также его составляющие являются основными показателями для дальнейшего прогноза численности населения. Следует отметить, что естественный прирост и миграционный приток населения является в настоящее время определяющим фактором, приводящим к приросту населения в поселении.

Численность населения Койданского сельского поселения на расчетный срок принята 1600 человек.

2.5. Жилищный фонд

Сводные данные, предоставленные администрацией Койданского сельского поселения свидетельствуют, что общая площадь жилого фонда составляет 10,27 тыс. м2. В частной собственности находится 10,27 тыс. м2 жилья.

Количество домовладений – 178.

Количество хозяйств (семей) – 215.

Благоустройство жилищного фонда (в % к общей площади):

-водопроводом-80,1;

-канализацией-0,0;

-отоплением-0,0;

-газом (сетевым, сжиженным) - 97,0;

-горячим водоснабжением 0,0.

Средняя жилищная обеспеченность по Койданскому сельскому поселению составляет 10,8 м2/чел.

На расчетный период жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел.

При расчете объемов нового строительства учитывалась современная

ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Предлагается на территории села Койдан новое строительство:

индивидуальная застройка усадебного типа – 51,13 тыс.м2;

Предлагается доведение плотности жилой застройки с 200 м2 /га до 400 м2 /га, при этом понадобится 42,3 га, свободной территории. Объем нового жилищного строительства разместится на существующей территории за счет сноса ветхого и аварийного жилья и уплотнения существующей жилой застройки.

План развития  Койданского сельского поселения

|  | Наименование показателя | Един. изм | Современное состояние | Расчетный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения | чел. | 954 | 1600 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 2.1. | Жилищный фонд – всего | м2 | 10270 | 22120 |
| 2.2. | Выбытие жилого фонда | м2 | 2 |  |
| 2.3. | Новое жилищное строительство – всего | м2/га | 13,85 | 17,88 |
| 2.4. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 10,8 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 3.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | Фак. мест | - | 147 |
|  | на 1000 человек |  | - | 70 |
| 3.2. | Общеобразовательные школы – всего | Факт. мест | 100 | 126 |
|  | На 1000 человек |  |  | 95 |
| 3.3. | Внешкольные учреждения – всего | мест | 0 | 30 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 10 |
| 4. | ФАП – всего | посещений в смену | 15 | 44 |
|  | на 1000 человек |  | 6,5 | 12 |
| 4.1. | Поликлиники, (медицинские центры) – всего | посещений в смену | - | - |
| 4.2. | Аптеки | учреждений | 1 | 5 |
| 4.3 | Станция скорой медицинской помощи | авто | 0 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | Ед. | 3 | 8 |
|  | на 1000 человек |  | 3,7 | 4,6 |
| 5. | Предприятия общественного питания – всего | Ед. | - | 1 |
|  | на 1000 человек |  | - | 0,8 |
| 6. | Предприятия бытового обслуживания - всего | Ед./рабочих мест | - | 2/12 |
|  | на 1000 человек |  | - | 1,2/2,4 |
| 7. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | - | 455 |
|  | на 1000 человек |  | - | 70 |
| 7.1. | Библиотека | учреждений | - | 1 |
| 8. | Спортивные залы общественного пользования – всего | Ед. | - | 3 |
|  | на 1000 человек |  | - | 0,6 |
| 8.1. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | Ед. | - | 3 |
|  | на 1000 человек |  | - | 0,6 |
| 9. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 9.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 9.1.1. | Протяженность сетей | км | 9,704 | 15,0 |
| 9.2. | Канализация |  |  |  |
| 9.2.1. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | ПИР |
| 9.2.2 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | ПИР |

3.     Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения в городе является р. Кубань, на которой к югу от г.Устъ-Джегута в начале 1963 г. было построено Усть-Джегутинское водохранилище «Головное» для забора воды в Большой Ставропольский канал (БСК).

Головные сооружения Усть-Джегутинского филиала ФГУ «Карачаевочеркесскмелиоводхоз» водопроводов в комплексе с очистными сооружениями расположены в северо-восточной части водохранилища «Головное».

Мощность очистных сооружений водопровода составляет 57370мЗ/сут. В настоящее время среднесуточный расход составляет 22000 мЗ.

Очистные сооружения работают безостановочно 365 дней в году и 24 часа в сутки.

Пройдя необходимую очистку вода по сети групповых водоводов подается в населенные пункты КЧР и Ставропольского края.

Учкекенский групповой водопровод диаметром 600 мм общей протяженностью 83 км проходит от очистных сооружений водопровода по территории Усть-Джегутинского и Прикубанского районов до станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края. Для подачи воды в Учкекенский групповой водопровод (УГВ) в насосной станции I и II подъема установлены насосы марки 3В-200х4 в количестве 6 штук (4 рабочих и 2 резервных).

По Учкекенскому групповому водопроводу вода поступает в резервуары емкостью 2х50 м3, 2х250 м3 и 2х1000 м3, находящиеся на территории Николаевской насосной станции, оборудованной насосами марки ЦНС38-154 в количестве 2-х штук для водоснабжения следующих населенных пунктов: с. Николаевское, с. Знаменское (резервуары 2х250 м3), с. Пристань (резервуары 2х250 м3), с. Светлое (резервуары 2х300 м3), с. Счастливое (резервуары 1х250 м3), с. Привольное (2х250 м3), с. Ильичевское, с. Пригородное, с. Таллык (1х100, 1х200), Холодный Родник, Койдан.

В с.Койдан имеется 9,704 км водопроводных сетей. При сроке эксплуатации 15-20 лет 70% сетей отслужили нормативный срок службы и требуют замены.

Оценочная ведомость к паспорту водопроводной сети и сооружений водопровода а. Койдан  по состоянию на 01.01.2012г.

| №№ пп | Наименование показателей | Год ввода | Ед. изм | Количество | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | Напорный водовод | 01.11.1989 | км | 0,851 |  |
| 2 | Резервуар чистой воды |  | шт/м3 | 1/300 |  |
| 3 | Разводящая сеть |  | км | 8,853 |  |
| 4 | Колодцы |  | шт | 8 |  |
| 5 | Колонки |  |  |  |  |
| 6 | Регулирующие задвижки |  | шт | 8 |  |
| 7 | Пожарные гидранты |  | шт | 1 |  |
| 8 | Вантузы |  |  |  |  |
| 9 | Водомерное устройство |  |  |  |  |
| 10 | Насосные станции |  |  |  |  |
| 11 | Здание насасной станции |  |  |  |  |
| 12 | Ограда насосной станции |  |  |  |  |
| 13 | Водозаборн.сооружения |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  | 100 |

Протяженность водопровода а. Койдан по состоянию на 01.01.2012 г.

| №№ пп | Наименование улиц | Протяженность, км | Диаметр, мм | Виды сооружений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | колодцы, шт/м | пожарные гидранты, шт | регулирующие задвижки, шт/д |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Горная | 0,9 | 100 ПВХ | 1/1,5 |  | 1/100 |
| 2 | Горный (пер) | 0,8 | 100 ПВХ | 1/1,5 |  | 1/100 |
| 3 | Дружбы | 3,4 | 100 ПВХ | 1/1,5 |  | 1/100 |
| 4 | Ключевой | 1 | 100 ПВХ | 1/1,5 |  | 1/100 |
| 5 | Обзорная | 1 | 100 ПВХ | 1/1,5 |  | 1/100 |
| 6 | Овражный | 0,853 | 100 ПВХ | 1/1,5 |  | 1/100 |
| 7 | Подгорный | 0,9 | 100 ПВХ | 1/1,5 | 1 | 1/100 |
|  | всего | 8,853 |  | 7 | 1 | 7 |
|  | Напорный водовод | 0,851 | 150 СТ | 1/1,5 |  | 1/150 |

3.1.1. Общие выводы

На территории сельского поселения предусматривается новое строительство жилых и коммунальных объектов. Предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением всю существующую и проектируемую застройку  населенного пункта.

3.1.2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Сведения о нормативном потреблении населением  питьевой воды определим расчетом в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и  с учетом  действующих нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 16.12.2011г. № 171, Постановления Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 20.02.2013г. № 11, Постановления Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 20.02.2013г. № 9.

Нормативный расчет водопотребления Приложение № 1.

Структурный баланс потребления воды жителями Койданского сельского поселения на расчетный срок и существующее положение

| №п\п | Наименование | Единица измерения | 2013г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | м3/год | 58677 | 136863,7 |
| 2. | Объекты коммунального и социально-бытового обслуживания | м3/год | 500,4 | 8886,9 |
| 3. | На нужды промышленности | м3/год | 5719,2 | 14322,9 |
| 4. | На наружное пожаротушение | м3/год | 324 | 324 |
|  | Всего по СП | м3/год | 65220,6 | 160397,5 |

При расчёте потребности воды на расчетный срок для Койданского СП на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии с постановлением Главного управления КЧР по тарифам и ценам от 20.02.2013г. № 11;  с приложением № 4 к постановлению Главного управления КЧР по тарифам и ценам от 16.12.2011г. № 171.

Расход хозяйственно-питьевой воды на расчетный срок составит 438,8 м³/сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества.

В часы пиковой нагрузки расход хозяйственно-питьевой воды составит 482,7 м³/сутки.

3.1.3.  Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

Источником водоснабжения с. Койдан являются поверхностные воды, подаваемые по водоводу «Усть-Джегута – Николаевское». В с.Койдан имеется10 км водопроводных сетей. При сроке эксплуатации 15-20 лет 70% сетей отслужили нормативный срок службы и требуют замены.

Показатели обеспеченности жилого фонда водопроводом – 80,1% к общей площади. На территории с. Койдан имеется одна артезианская скважина, снабжающая водой общественно-деловую застройку и близрасположенную жилую застройку. Население использует приусадебные колодцы.

Прогноз

На территории сельского поселения предусматривается новое строительство жилых и коммунальных объектов. Проектом предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением всю существующую и проектируемую застройку в населенного пункта..

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

Первоочередные мероприятия

Для водоснабжения нового строительства и существующей застройки предлагается:

- замена участка водовода «Усть-Джегута - Николаевское» d=63мм на d=219мм

протяженностью 13км (в рамках республиканской программы «Чистая вода» и в соответствии со «Схемой территориального планирования Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики», 2012г.)

- организация артезианской скважины для обеспечения водой питьевого качества жителей и объекты коммунально-бытового назначения.

- до 01.01.2016г. предусмотрено проведение работ по реконструкции уличных разводящих водопроводов (в рамках целевой республиканской программы «Чистая вода»);

- регулярная дезинфекция водопроводных сооружений (на постоянной основе).

Новая водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме и оборудуется пожарными гидрантами. Пожарные гидранты должны устанавливаться через каждые 100-150 метров по улично-дорожной сети;

Мероприятия на расчетный срок

- установка водосчетчиков на входе в каждое здание (индивидуальные владельцы), оборудованных централизованным водоснабжением;

- на водозаборах подземных вод выполнение мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водоотведение

Существующее положение

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в с.Койдан отсутствует.

Население в жилом секторе пользуется выгребными ямами; общественные объекты обеспечены выгребами с периодическим забором нечистот машинами-илососами.

Проектные решения

На территории сельского поселения предусматривается новое строительство жилых и коммунальных объектов.

На основании СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Ввод новых объектов жилого и общественного назначения возможен при условии обеспечения их современными системами отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков.

Первоочередные мероприятия:

- строительство поселковых канализационных сетей для канализования участков новой жилой и общественной застройки;

- строительство поселковых очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков глубокой очистки с показателями очищенных стоков до рыбохозяйственных нормативов с последующим сбросом очищенных стоков в р. Абазинку.

Мероприятия на расчетный срок

- охват централизованной канализацией всей существующей застройки с. Койдан.

4.  Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение потребителей с.Койдан осуществляется от разных источников тепла. Жилищный фонд лишь на 97,0 % оборудован индивидуальными источниками теплоснабжения на газовом топливе. Обеспечение тепловых нагрузок объектов культурно-бытового обслуживания сельского поселения осуществляется от индивидуальных котельных на жидком и твердом топливе.

Прогноз

Теплоснабжение потребителей предлагается осуществлять от различных источников тепла;

- индивидуальную малоэтажную застройку – от индивидуальных источников тепла (АОГВ), устанавливаемых в каждом доме;

-объекты культурно-бытового назначения от имеющихся котельных и вновь возводимых в соответствии с потребностями конкретного объекта.

Первоочередные мероприятия

- перевод котельной с твердого на газовое топливо;

- к концу 2012г. предусматривается полная газификация с.Койдан в рамках

республиканского проекта, реализуемого ОАО «Газпром».

Мероприятия на расчетный срок

- замена устаревшего энергетического оборудования котельных, ремонт изношенных тепловых сетей, и, вследствие этого, сокращение потерь;

- при строительстве жилья применение теплосберегающих технологий и материалов.

5.  Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение с.Койдан осуществляется от электроподстанции Николаевская, обслуживаемой Карачаево-Черкесским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Усть-Джегута ;

Проблемы

Отсутствие резервных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения.

Питающая и распределительная электрическая сеть, находящаяся в эксплуатации длительный период, физически и морально устарела.

Проектные решения

Для гарантированного электроснабжения с.Койдан, в связи с износом электроподстанций, трансформаторных подстанций ТП (КТП) и линий электропередач следует выполнить ряд мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции данных объектов.

Первоочередные мероприятия

1. Строительство ВЛ-10кВ от точки подключения ПС «Николаевская» Ф-251 на отпайке №135 до границ земельного участка, протяженностью 0,92км в с.Койдан (западная окраина).

2. Установка приборов на уличное освещение с устройством линий освещения;

протяженность уличного освещения – 14,0км. (из проекта «Поддержка местных инициатив СКФО)

3. Повышение электробезопасности электроустановок путем замены существующих ТП открытого типа на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые ТП.

4. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

5. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии в соответствии с Указом Президента России №889 от 04 июня 2008г.

Мероприятия на расчетный срок

1.Перевод существующих распределительных сетей 0,4;6;10 кВ на СИП (самонесущий

изолированный провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена с изолированной несущей нулевой жилой).

2. Замена существующих аварийных деревянных опор линий электропередач. Внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

6. Газоснабжение

Существующее положение

Главным поставщиком и продавцом газа является ООО «Газпром Межрегионгаз

Пятигорск», филиал в г.Черкесске. В с. Койдан 97,0 жилищного фонда обеспечено сетевым и сжиженным газом; газоснабжение осуществляется по газопроводу - вводу «Невинномысск – Черкесск».

Проектные решения

В сельском поселении намечается новое жилищное и другие виды строительства, для которых предусматривается подача газа.

Существующие ШРП сохраняются, с частичной их реконструкцией и с увеличением производительности. Дополнительно потребуется построить газопроводы-отводы к новым жилым и другим объектам со строительством дополнительных ШРП на этих территориях для снижения давления и газопроводов низкого давления от ШРП для подачи газа в жилые дома.

Проектный расход газа населением по с.Койдан определен в соответствии с СП 42-101- 2003.: на 1-ую очередь: 332 тыс.м3/год; на расчетный срок: 480 тыс. м3/год; на перспективу 594 тыс. м3/год. Газоснабжение территории будет осуществляться от существующих и вновь проектируемых сетей среднего давления.

Первоочередные мероприятия

- газификация новой жилищной малоэтажной застройки – строительство газопроводов низкого давления

- строительство новых ШРП для районов индивидуального строительства.

Мероприятия на расчетный срок

Оборудование газового хозяйства средствами телеметрии.

7.  Сети связи

Фиксированная телефонная связь в с.Койдан осуществляется от АТС-41 (тип станции КВАНТ), ввод в эксплуатацию 2004г; количество задействованных номеров населения - 9; монтированная абонентская емкость – 128 номеров.

Прогноз

Согласно Пособию по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) телефонизация жилого фонда должна составлять 100%. При расчете необходимого количества телефонов для проектируемой застройки применяются следующие нормативы:

для жилого сектора: 1 телефон на 1 семью (домовладение);

для объектов коммунально-бытового назначения: 1-2 телефона на 10 работающих;

для офисов: 3-4 телефонов на 10 работающих.

Для жилого сектора потребуется:

1 очередь -335 номеров (на 335 домовладений);

Расчетный срок: 485 номера (на 485 домовладения)

Перспектива: 600 номеров (600 домовладений).

Первоочередные мероприятия:

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки.

Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных

телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением

населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет».         Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

 открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

 развитие сети, работающей по ВОЛС;

 создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи

данных;

 расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая

«Интернет».

Сотовая связь. В сельском поселении предоставляют услуги связи два оператора сотовой связи: «БиЛайн» и «Мегафон» (ЗАО «Мобиком-Кавказ»).

Будет продолжать развиваться в селе и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории населенного пункта и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Телевидение и радиовещание. В сельском поселении осуществляется телевизионное вещание пяти телеканалов.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-

волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства

8. Инженерная подготовка территории

Существующее положение

Село Койдан расположено на берегу р. Абазинка – притока р.Кубань. Абсолютные отметки в пределах 155,00 - 150,00 м, выраженного уклона не наблюдается. В центральной части села имеется небольшое понижение с отметками до 149,00 м.

Преобладающим типом грунтов на территории поселения являются аллювиально- деллювиальные, местами слабо солонцеватые почвы.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

 организация рельефа,

 отвод дождевых вод

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц.

Минимальный уклон принят равным 4‰.

Отвод дождевых вод планируется осуществить по придорожным канавам и лоткам, согласно вертикальной планировке, на пониженные места рельефа.

9.  Развитие планировочной структуры села Койдан

Архитектурно-планировочная организация территории села Койдан основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типологии застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

 рациональное использование территории путем целесообразного размещения

основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

 создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещения жилой и производственной зон, размещения капитальных зданий, наличия водных пространств, дорожной сети и др.

Генеральным планом предложено развитие села Койдан в восточном и южном

направлении.

Жилая застройка решается укрупненными жилыми образованиями.

В восточной части села разместится район жилой застройки, состоящий из трех кварталов, где планируется индивидуальная застройка усадебного типа.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий: одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Коттеджная застройка в современных условиях- самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья население получает возможность самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

В центральной части села для создания условий отдыха и занятий игровыми видами спорта, генеральным планом предложено размещение стадиона и КСК

Культурно-спортивный комплекс

В южной части села, около проектируемой индивидуальной застройки, для обеспечения населения объектами культурно-бытового назначения предусмотрено строительство:  Детского  сада,  Магазина,  КБО.

10. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

Администрация  Койданского сельского поселения за последние годы принимает все возможные меры для улучшения ситуации в данной сфере, для чего дополнительно привлекаются предприятия, организации, действующие на территории района.

Однако в настоящее время техническое состояние всех объектов коммунальной инфраструктуры   характеризуется высокой степенью износа, большими потерями воды, тепла и энергоносителей, крайне низки показатели коэффициента полезного действия котельных.

Свыше 50% аварий водопроводно-канализационных сетей происходит по причинам их ветхости. Дальнейшее увеличение износа инженерных коммуникаций и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Одной из главных причин сложившегося положения является недофинансирование требуемых потребностей.

Все указанные факторы указывают на необходимость системного, комплексного подхода решения возникших проблем, для чего возникает необходимость использования программно-целевого метода

| Сведения о наличии инженерных сетей и коммуникаций на территории Койданского сельского поселения и необходимом количестве их замены, как отслуживших нормативные и ветхих по их состоянию Сети | Общая протяженость сетей в районе (км) | Необходимо заменить сетей, отслуживших нормативный срок (км) | Процент необходимой замены |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводных В т.ч. коммунальных | 10,8 | 7,56 | 70 |

10.1. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы – повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Основными задачами Программы являются:

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- создание условий для приведения объектов  коммунальной инфраструктуры  района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия  их обслуживания

Программой предусмотрено:

проведение капитального ремонта и модернизации объектов  коммунальной инфраструктуры

Реализация мероприятий в рамках Программы позволит уменьшить физический износ инженерных сетей увеличить  срок эксплуатации. Уменьшит затраты на коммунальные услуги за счет внедрения современных узлов учета.

10.2. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на срок реализации с 2014г по 2027 годы

10.3. Система программных  мероприятий

Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Койданского сельского поселения  на 2014-2027годы

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Койданского сельского поселения на 2012-2015 годы

|  | Наименование объекта | Количество единиц, протяженость км | Срок исполнения | Прогнозируемый объем финансирования в ценах 2011г млн.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в том числе по годам | Средств республиканского бюджета | Средств местного бюджета | Внебюджетных и заемных средств |
| 15 | Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в с. Койдан | 10,8 | 2016 2014 2015 2016 | 52,6 17,53 17,53 17,53 | 42,08 14,024 14,24 14,024 | 2,63 0,87 0,87 0,87 | 7,89 2,62 2,62 2,62 |
|  | Всего по Койданскому сельскому поселению |  |  | 52,6 | 42,8 | 2,63 | 7,89 |

10.4. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

Утвержденная программа реализуется за счет средств внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы республиканского бюджета и местного бюджета. Объемы финансирования из местного бюджета по утвержденной программе указываются в виде отдельного приложения к районному бюджету на очередной финансовый год. Взаимоотношения между органами региональной и муниципальной власти по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами, положениями о реализации программ.

10.5. Основные механизмы реализации Программы

В основу механизма реализации Программы заложен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников в сохранении и обновлении основных фондов. Правовое, нормативное и методическое регулирование этого процесса должно быть направлено на стимулирование инвестиционной, организационно-технической и производственной деятельности.

Программа нацелена на своевременное плановое финансирование работ по капитальному ремонту объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры.

Для финансирования мероприятий Программы возможно дополнительное привлечение средств внебюджетных источников.

Для обеспечения реализации Программы предлагаются следующие мероприятия:

1) Поэтапное выделение необходимых финансовых средств в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации. .

Выделяемые в соответствии с настоящей Программой средства имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели.

2) При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются общие показатели, характеризующие техническое состояние каждого объекта и сооружения:

объем работ, необходимый при проведении капитального ремонта;

иные показатели, условия эксплуатации и содержания объекта, имеющие значение для принятия решения об оказании финансовой помощи.

Капитальному ремонту не подлежат объекты, относящиеся к категории непригодных (аварийных, подлежащих сносу).

Контроль за проведением капитального ремонта осуществляет орган местного самоуправления района в лице ответственного утвержденного  Советом Койданского сельского поселения.

10.6. Сроки и этапы реализации программы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2027 годы. Планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

- реконструкция участка водовода «Усть-Джегута - Николаевское»;

- реконструкция разводящих сетей водоснабжения;

- строительство водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий;

- строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

- строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные очистные сооружения;

- строительство разводящих канализационных сетей.

10.7. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 52650,0 тыс. руб., в том числе:

34450,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

18200,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников и средств бюджета всех уровней.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014-2027 годах составляет:

- всего - 52650,0 тыс. рублей

- в том числе:

- федеральный бюджет – 10530,0 тыс. рублей;

- республиканский бюджет – 10530,0 тыс. рублей;

- местный бюджет –5265,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 26325,0 тыс. рублей.

10.8.Ожидаемые результаты от реализации мероприятий программы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

11.1. План мероприятий

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство разводящих сетей водоснабжения – 200 тыс. руб;

2. Замена участка водовода «Усть-Джегута - Николаевское» d=63мм на d=219мм  протяженностью 13км -15000 тыс. руб.;

2. Реконструкция разводящих водопроводов а. Койдан L=5400м – 9200 тыс. руб.;

3.  Строительство разводящих сетей водоснабжения на перспективных участках жилищной застройки – 6 км – 10 000 тыс. руб.;

4. Установка водосчетчиков на входе в каждое здание (индивидуальные владельцы), оборудованных централизованным водоснабжением-50 тыс. руб.

12. Технико-экономическое состояние централизованных

систем водоотведения

12.1. Водоотведение

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в с.Койдан отсутствует.

Население в жилом секторе пользуется выгребными ямами; общественные объекты обеспечены выгребами с периодическим забором нечистот ассенизационными машинами.

12.3  Баланс водоотведения

Баланс водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
| 1 | Всего | м3/год | 48092,4 |
| 1.1 | население | м3/год | 47592 |
| 1.2 | бюджетные потребители | м3/год | 268,3 |
| 1.3 | прочие потребители | м3/год | 232,1 |

12.4. Баланс водоотведения на перспективу

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 г. |
| 1 | Всего | м3/год | 130919,9 |
| 1.1 | население | м3/год | 122976 |
| 1.2 | бюджетные потребители | м3/год | 3562,4 |
| 1.3 | прочие потребители | м3/год | 4381,5 |

12.5.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоот ведения

Схемой в части водоотведения предлагается использовать локальные системы канализации.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

В качестве очистных сооружений возможно использовать установки биологической очистки сточных вод типа ЭКО-Р, ЛОС - Р, ЛОС-БИО,  системы глубокой биологической очистки бытовых сточных вод «Диамант», «ЮНИЛОС» и другие. Установки предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод и рассчитаны на производительность от 1 до 5000 кубических метров сточных вод в сутки. (Приложение № 3).

Установки применяются для организации очистки сточных вод от малых населенных пунктов, коттеджных поселков, баз отдыха, детских лагерей, промышленных предприятий и прочих объектов, где существует возможность объединения пользователей посредством канализационных сетей и дальнейшего отведения стоков на очистные сооружения.

Установки изготавливаются в соответствии с ТУ 4859–001–48117609–06 на основе емкостей из стеклопластика, являющихся основой строительной конструкцией, принимающей на себя всю нагрузку от грунта, грунтовых вод, снега и т.д. Срок службы стеклопластиковых изделий – не менее 50 лет.

Качество воды, прошедшей очистку на установках, соответствует требованиям сброса в водоёмы рыбохозяйственного, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (СанПиН 2.1.5.980-00).

12.6. План мероприятий

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоотведения с канализационными очистными сооружениями – 200 тыс. руб.

2. Строительство поселковых очистных сооружений (ЛОС) хозяйственно-бытовых стоков глубокой очистки с показателями очищенных стоков до рыбохозяйственных нормативов с последующим сбросом очищенных стоков в р. Абазинку- 6 000 тыс. руб.

3. Строительство централизованной канализационной сети всей существующей застройки с. Койдан (10км) – 12 000 тыс. руб.

12.7. Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий.

К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2011 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2011 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2012 – 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта.

Всего инвестиций на 2013-2027 годы составляет 52650,0 тыс. руб., в том числе: 34450,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 18200,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

12.8 . Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В результате реализации настоящей схемы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация мероприятий схемы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Койданского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2027 г.г. согласно техническому заданию.

13.  Нормы современного законодательства, используемые при проведении работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения

Федеральные законы

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Иные нормативные акты Российской Федерации

«Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

Гигиенические нормативы (ГН)

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

ГН 2.1.5.2280-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03