РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ   РЕСПУБЛИКА

Усть-Джегутинский муниципальный район

Администрация Усть-Джегутинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12. 2013                   г.Усть-Джегута                        № 586

Об утверждении   программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Усть-Джегутинского городского  поселения

на период с 2014-2027гг

В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013  № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселений, городских округов», руководствуясь  Уставом

Усть-Джегутинского городского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  программу комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Усть-Джегутинского городского поселения на период с 2014-2027гг.   согласно приложению № 1.

- Утвердить состав рабочей группы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Усть-Джегутинского городского поселения, согласно приложения №2.

- Настоящее постановление вступает в силу  со дня  его подписания.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте  Усть-Джегутинского городского  поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления   оставляю за собой.

Глава администрации

Усть-Джегутинского городского

поселения                                                                                                          К.Х.Байрамуков

Приложение №1   к  постановлению

Усть-Джегутинского  городского поселения

от «_____»________2013г. №___________

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  УСТЬ- ДЖЕГУТИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2014-2027г.г.

ГОДЫ

|  | Наименование Программы |  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО ГОРДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее - Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание |  | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.10.2003Г.№131«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» |  |  |  |
|  | Заказчик Программы |  | АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ - ДЖЕГУТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
|  | Разработчик Программы |  | ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО Г. УСТЬ-ДЖЕГУТА» |  |  |  |
|  | Цели и задачи Программы |  | ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ : 1. КАЧЕСТВЕННОЕ И НАДЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛАГАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТА 2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 3.РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 4. ПОСТЕПЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |
|  | Срок реализации Программы |  | 2014-2027 ГОДЫ |  |  |  |
|  | Исполнители и участники Программы |  | ПОДРЯДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ , ИНДИВИДУЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПОСТАВЩИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 21.07.2005г. №94 - ФЗ «О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ СОСТАВЛЯЕТ - 806,38 млн. рублей , ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: - средства республиканского бюджета – 645,31 млн.руб - средства местного бюджета – 40,32 млн. руб - средства организаций коммунального комплекса и внебюджетных источников – 120,96 млн. руб |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | 1.ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ. 2.УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ВСЕХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ. 3.СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ |  |  |  |  |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией |  | КООРДИНАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК- АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОТОРЫЙ: ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ОРГАНИЗУЕТ СБОР ОТ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КАЖДОГО МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЪЕМЫ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ (РАБОТ,УСЛУГ) |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

Администрация Усть-Джегутинского  городского поселения  за последние годы принимает все возможные меры для улучшения ситуации в данной сфере, для чего дополнительно привлекаются предприятия, организации, действующие на территории района.

Однако в настоящее время техническое состояние всех объектов коммунальной инфраструктуры   характеризуется высокой степенью износа, большими потерями воды, тепла, крайне низки показатели коэффициента полезного действия котельных.

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы, связанные с большой коррозией труб, составляют свыше 30%. Все суммарные потери тепла в сетях и не утепленных помещений достигают до 40% от произведенной тепловой энергии. Перерасход топлива в котельных достигает 20%. Свыше 50% аварий водопроводно-канализационных сетей происходит по причинам их ветхости. Дальнейшее увеличение износа инженерных коммуникаций и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Одной из главных причин сложившегося положения является недофинансирование требуемых потребностей.

Все указанные факторы указывают на необходимость системного, комплексного подхода решения возникших проблем, для чего возникает необходимость использования программно-целевого метода.

| Сведения о наличии инженерных сетей и коммуникаций на территории Усть-Джегутинского городского поселения и о необходимом количестве их замены, как отслуживших нормативные сроки и ветхих по их состоянию Сети | Общая протяженность сетей в городе (км) | Необходимо заменить сетей, отслуживших нормативный срок (км) | Процент необходимой замены |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловых сетей в т.ч коммунальных | 19,6 | 14,65 | 74,7 |
| Канализационных в т.ч коммунальных | 38,2 | 24,5 | 64,1 |
| Водопроводных В т.ч. коммунальных | 96 | 67 | 70 |
| Электрических В т.ч. коммунальных | 650 | 260 | 40 |

2. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы – повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Основными задачами Программы являются:

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- создание условий для приведения объектов  коммунальной инфраструктуры    города в соответствие со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия  их обслуживания

Программой предусмотрено:

проведение капитального ремонта и модернизации объектов  коммунальной инфраструктуры

Реализация мероприятий в рамках Программы позволит уменьшить физический износ инженерных сетей увеличить  срок эксплуатации. Уменьшит затраты на коммунальные услуги за счет внедрения современных узлов учета.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на срок реализации с 2014 по 2027 годы

4. Система программных  мероприятий

Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Усть-Джегутинского  городского поселения на 2014-2027годы.

- Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Усть-Джегутинского городского

поселения на 2014-2027 годы

Мероприятия  по развитию системы водоснабжения:

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Усть-Джегутинского городского поселения является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения. Приоритетными направлениями в части реконструкции и модернизации системы водоснабжения г. Усть-Джегута должны стать:

-  реконструкция ветхих сетей протяженностью около 84 км;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

-  строительство дополнительных водозаборов в комплексе с водоочистными сооружениями;

-  обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки города.

Физический износ существующих водопроводных сетей составляет от 80 до 90%, в результате чего около 30-40 % отпущенной воды теряется из-за утечек в процессе транспортировки ее к потребителям. Поэтому для снижения аварийности и потерь необходимо заменить около 84 км аварийных водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы.  Для решения проблемы потерь и равномерной устойчивой подачи воды и регулирования гидравлического давления сети необходимо произвести реконструкцию водопроводных сооружений и сетей с учётом их зонирования, с применением полиэтиленовых труб с гарантированным сроком службы 50 лет. Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне необходимо предусмотреть установку регуляторов давления и обратных клапанов.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки города Усть-Джегута на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 22,7 км водопроводных сетей по улицам: Халилова, Курортная, 2-я Широкая, Железнодорожная, Джегутинская, Нагорная, Колхозная, Ленина, Богатырева, Кутцева, Ленина, Вокзальная, Д.Юрченко, Еремина, Краснопартизанская, Новопартизанская, 1-я Веселая, Солнечная, Березовая, Ореховая, Черноморская, Речная, Свободы, Заречная, Западная, Горная, Парковая, Цветочная, Полевая с закольцовкой с существующими сетями.

Для улучшения качества очистки подаваемой воды потребителям необходимо выполнить реконструкцию хлораторного цеха очистных сооружений водопровода Усть-Джегутинского филиала ФГУ «Карачаевочеркесскмелиоводхоз» (первая очередь) и заменить подающие насосы на насосной станции головных сооружений водопровода.

В целях экономии водных ресурсов рекомендуется организация оборотного водоснабжения и повторного использования воды на предприятиях всех отраслей промышленности. Для промводоснабжения допускается использование воды питьевого качества только предприятиями с технологией, требующей воду питьевую или предприятиями с небольшим водопотреблением.

На сегодняшний день собственных водозаборных сооружений в комплексе с очистными сооружениями, числящихся на балансе МУП «Водоканал» г.Усть-Джегута, нет. В результате этого воду для хозяйственно-питьевых нужд приходится покупать у ФГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике», которое эксплуатирует Усть-Джегутинский водозабор с очистными сооружениями, а также транзитный водовод d=800 мм, идущий на г.Черкесск, проходящий в восточной части города вдоль Большого Ставропольского канала с западной стороны. Все это негативно влияет на экономическое состояние как МУП «Водоканал», так и на население, которому подается вода по завышенным ценам. Поэтому проектом генерального плана предлагается два пути развития в водообеспечении населения:

- строительство трех водозаборов от Большого Ставропольского канала с автономными водоочистными сооружениями. Зоны возможного размещения площадок под водозаборы с водоочистными сооружениями отображены в графической части;

- подачу воды в город осуществлять от водоочистных сооружений (ВОС), расположенных в северо-западной части Усть-Джегутинского поселения, принадлежащих ОАО «Водоканал» г.Черкесска, фактическая мощность которых составляет 70 тыс.м3 в сутки. В случае выбора данного варианта необходимо поэтапное увеличение мощности водоочистных сооружений.

В генеральном плане планируется малоэтажная высокоплотная застройка, дома средней этажности и застройка индивидуальными жилыми домами в северной части г. Усть-Джегута. Для обеспечения данных территорий централизованным водоснабжением и устойчивой подачи воды планируется проектируемые водопроводные сети запитать от проектируемого водовода d=1000мм, идущего в г.Черкесск от водоочистных сооружений (ВОС). Также для устойчивой подачи воды и регулирования гидравлического давления сети необходимо установить насосные станции в местах подключения к магистральному водоводу. В проектируемой застройке по предварительным расчетам необходимо строительство порядка 3 км водопроводных сетей расчетного диаметра на расчетный срок и 8,2 км сетей за расчетный срок.

Мероприятия по развитию системы водоотведения:

В настоящее время централизованная система канализации в муниципальном образовании представлена существующим коллектором, проложенным в центральных частях города. Существующие канализационные сети несовременны и изношены. Поэтому для дальнейшей эффективной эксплуатации необходима поэтапная реконструкция существующих канализационных сетей, физический износ которых превышает нормативный, с применением полиэтиленовых труб (ПНД). По обобщенным расчетам потребуется заменить порядка 22 км канализационных сетей, с соблюдением необходимых уклонов и расчетных диаметров.

Проектом генерального плана предполагается строительство новой системы централизованного водоотведения в г. Усть-Джегута с использованием существующей сети. Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные сооружения г.Черкесска, производительность которых составляет 69,4 тыс.м3/сутки.

Для обеспечения существующей городской застройки централизованной системой водоотведения проектом на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 33,7 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: Толстого, Курортная, Братская, Коммунистическая, 8-го Марта, Левонабережная, Садовая, Колхозная, Железнодорожная, Калинина, Кавказская, Красная, Богатырева, Морозова, Шекута, Кубанская, Северная, Лермонтова, Кирова, Чапаева, Новопартизанская, Вокзальная, Умара Алиева, Веселая, Школьная, Еремина, Полевая, Трудовая, Березовая, Черноморская, Ореховая, Заречная, Звездная. Основными объектами канализования на расчетный срок должны стать объекты социальной инфраструктуры, общественные здания, промышленные предприятия и жилые кварталы города.

В генеральном плане планируется малоэтажная высокоплотная застройка, дома средней этажности, и застройка индивидуальными жилыми домами в северной части г. Усть-Джегута. Для обеспечения данных территорий централизованным водоотведением планируется проектируемые канализационные сети подключить к существующему канализационному коллектору d=800мм идущему в г.Черкесск на канализационные очистные сооружения (КОС). В проектируемой застройке по предварительным расчетам необходимо строительство порядка 3 км канализационных сетей расчетного диаметра на расчетный срок и 5,9 км сетей за расчетный срок.

Система канализации проектируется полная- раздельная, при которой стоки хозяйственно-бытовые и поверхностные отводятся по отдельным независимым системам к собственным очистным сооружениям. На КОС стоки подвергаются очистке, после чего по водосбросному коллектору сбрасываются в поверхностные водоемы.

В хозяйственно-бытовую канализацию, помимо стоков от жилой застройки, частично будут сбрасываться и производственные. Все загрязненные промышленные стоки предусматривается предварительно обрабатывать на автономных очистных сооружениях, предусматривающих нефтеуловители, пескоуловители или жироуловители, выбор которых зависит от вида производства.

Нефтеуловитель типа ЭКО-Н производства ООО «ЭКОЛАЙН» эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Рекомендуется к применению на бензозаправках, автосервисах, промышленных предприятиях.

Жироуловители предназначены для устранения жира из сточных вод общественных и производственных помещений и может использоваться в ресторанах, кафе, столовых, в которых сточные воды загрязнены большим количеством жира.

После местной очистки производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации. Жидкие отходы сельскохозяйственных ферм приему в систему канализации не подлежат.

Организация совместной биологической очистки бытовых и промышленных стоков является наиболее прогрессивным способом обезвреживания сточных вод, целесообразным с технической, экономической и санитарной точек зрения.

Основные решения по обеспечению всех объектов поселения системой централизованного водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных сточных вод или недостаточно очищенных сточных вод.

Мероприятия по теплоснабжению:

Основными проблемами теплоснабжения города являются высокий процент износа оборудования котельных и тепловых сетей. Оборудование котельных физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам.

Необходима реконструкция котельных: «Центральная», «СОШ №2», «ст.Абазинка» с установкой нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки, а также необходимо строительство новой автономной котельной для обеспечения теплоснабжением микрорайона «Куцева-Ленина».

Проектом генерального плана предусматривается замена тепловых сетей с применением предварительно изолированных труб из пенополиуретана (ППУ) с гарантированным сроком эксплуатации 30 лет.

Жилой сектор к системам централизованного отопления не подключен, отопление зданий жилого фонда предусматривается от индивидуальных (автономных) источников тепла, использующих в качестве топлива природный сетевой газ.

В расчетный срок необходимо применять энергосберегающие технологии и современные приборы учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии, что позволит в расчетный срок сократить потребление тепла на 10-15% от существующего.

Основные направления развития теплоснабжения:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

- Реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 6800 п.м (первая очередь);

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в малоэтажной застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (расчетный срок);

- Строительство автономной котельной для обеспечения теплоснабжением микрорайона «Куцева-Ленина» (расчетный срок);

- Реконструкция котельной «Центральная» путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (расчетный срок);

- Реконструкция котельной «СОШ №2» путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (расчетный срок);

- Реконструкция котельной «ст. Абазинка» путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (расчетный срок);

- Замена изношенных теплотрасс на пенополиуретановые трубы (весь период).

Общий объем финансирования Программы рассчитан исходя от общего количества объектов и сооружений, включенных в Программу, их общей площади, видов работ.

Объемы и источники финансирования по Усть-Джегутинскому городскому поселению приведены в таблице.

| № п/п | Наименование объекта | Количество единиц, протяженость км | Срок исполнения | Прогнозируемый объем финансирования в ценах 2011г млн.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в том числе по годам | Средств республиканского бюджета | Средств местного бюджета | Внебюджетных и заемных средств |
| 1 | Строительство водопроводов в северной части г. Усть-Джегута | 3,7 | 2015 | 8,0 | 6,4 | 0,4 | 1,2 |
| 2 | Реконструкция хлораторного цеха очистных сооружений водопровода в г. Усть-Джегута | 37000 куб.м/сут | 2014 2015 2014 | 80 40,0 40,0 | 64 32,0 32,0 | 4,0 2,0 2,0 | 12,0 6,0 6,0 |
| 3 | Строительство 4 сифонов от Большого Ставропольского канала для водоснабжения населения г. Усть-Джегута с автономными очистными сооружениями | Ф159 | 2015 | 14,3 | 11,4 | 0,72 | 2,15 |
| 4 | Замена подающих насосов на насосной станции в г. Усть-Джегута | 4шт. 300куб. м/час | 2014 2015 2014 | 20,0 10,0 10,0 | 16,0 8,0 8,0 | 1,00 0,5 0,5 | 3,00 1,5 1,5 |
| 5 | Замена ветхих тепловых сетей в г. Усть-Джегута | 41,5 | 2014 2015 2014 2014 | 38,48 12,5 12,5 12,5 | 30,78 10,26 10,26 10,26 | 1,92 0,64 0,64 0,64 | 5,77 1,92 1,92 1,92 |
| 6 | Замена ветхих водопроводных сетей в г. Усть-Джегута | 43,2 | 2015 2015 2014 2014 2015 | 120 30 30 30 30 | 96 24 24 24 24 | 6 1,5 1,5 1,5 1,5 | 18 4,5 4,5 4,5 4,5 |
| 7 | Замена ветхих водопроводных сетей в м-н Московский, г. Усть-Джегута | 15,1 | 2014 2015 2014 2014 | 22 7,3 7,3 7,3 | 17,6 5,86 5,86 5,86 | 1,1 0,36 0,36 0,36 | 3,3 1,1 1,1 1,1 |
| 8 | Строительство подкачивающей насосной станции г. Усть-Джегута в районе пересечения ул. Школьная и ул. Крайняя | 1шт | 2014 2015 2014 | 6 3 3 | 4,8 2,4 2,4 | 0,3 0,15 0,15 | 0,9 0,45 0,45 |
| 9 | Строительство котельной м-н Московский в г. Усть-Джегута | 45 МВт | 2014 | 150 | 150 |  |  |
| 10 | Модернизация и техническое перевооружение центральных тепловых пунктов | 5шт | 2014 2015 2014 2014 | 25 8,3 8,3 8,3 | 20 6,66 6,66 6,66 | 1,25 0,41 0,41 0,41 | 3,75 1,25 1,25 1,25 |
| 11 | Модернизация и техническое перевооружение котельной ЦРБ в г. Усть-Джегута |  | 2014 2014 2014 | 15 7,5 7,5 | 12 6 6 | 0,75 0,375 0,375 | 2,25 1,125 1,125 |
| 12 | Модернизация котельной ст. Абазинка | 500 кВт | 2014 | 4 | 3,2 | 0,2 | 0,6 |
| 13 | Замена электрических кабелей м-н Московский | 12 км | 2014 2014 2014 | 9,6 4,8 4,8 | 7,68 3,84 3,84 | 0,48 0,24 0,24 | 1,44 0,72 0,72 |
| 14 | Электрификация северной части г. Усть-Джегута |  | 2015 2014 2014 2014 2015 | 60 15 15 15 15 | 48 12 12 12 12 | 3 0,75 0,75 0,75 0,75 | 9 2,25 2,25 2,25 2,25 |
| 15 | Замена лифтового оборудования м-н Московский г. Усть-Джегута | 82 шт | 2015 2014 2014 2014 2015 | 124 31 31 31 31 | 99,2 24,8 24,8 24,8 24,8 | 6,2 1,55 1,55 1,55 1,55 | 18,6 4,65 4,65 4,65 4,65 |
| 16 | Газификация северной части г. Усть-Джегута |  | 2015 2013 2014 2014 2015 | 110 27,5 27,5 27,5 27,5 | 88 22 22 22 22 | 5,5 1,37 1,37 1,37 1,37 | 16,5 4,125 4,125 4,125 4,125 |
|  | Всего по Усть-Джегутинскому городскому поселению |  |  | 806,38 | 645,1 | 40,32 | 120,96 |

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

Утвержденная программа реализуется за счет средств внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы республиканского бюджета и местного бюджета. Объемы финансирования из местного бюджета по утвержденной программе указываются в виде отдельного приложения к районному бюджету на очередной финансовый год. Взаимоотношения между органами региональной и муниципальной власти по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами, положениями о реализации программ.

7. Основные механизмы реализации Программы

В основу механизма реализации Программы заложен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников в сохранении и обновлении основных фондов. Правовое, нормативное и методическое регулирование этого процесса должно быть направлено на стимулирование инвестиционной, организационно-технической и производственной деятельности.

Программа нацелена на своевременное плановое финансирование работ по капитальному ремонту объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры.

Для финансирования мероприятий Программы возможно дополнительное привлечение средств внебюджетных источников.

Для обеспечения реализации Программы предлагаются следующие мероприятия:

1) Поэтапное выделение необходимых финансовых средств в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации.

Выделяемые в соответствии с настоящей Программой средства имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели.

2) При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются общие показатели, характеризующие техническое состояние каждого объекта и сооружения:

объем работ, необходимый при проведении капитального ремонта;

иные показатели, условия эксплуатации и содержания объекта, имеющие значение для принятия решения об оказании финансовой помощи.

Капитальному ремонту не подлежат объекты, относящиеся к категории непригодных (аварийных, подлежащих сносу).

Контроль за проведением капитального ремонта осуществляет орган местного самоуправления  в лице ответственного, утвержденного распоряжением Главы администрации Усть-Джегутинского городского поселения.

Сроки реализации Программы.

Настоящая Программа рассчитана на 2014-2027 годы.

Приложение №2 к постановлению

администрации  Усть-Джегутинского

городского поселения

№ ______  от __________   2013г

Состав

рабочей группы по разработке программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Джегутинского городского поселения

на период с 2014-2027гг.

Батчаев А.Х-К.  -     Первый заместитель Главы  администрации  Усть-

Джегутинского городского поселения,  председатель комиссии

Суюнчев Ш.К.    -     Заместитель Главы  администрации Усть-Джегутинского

городского поселения, заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Лайпанова С.А. -     главный специалист администрации Усть-Джегутинского

городского поселения

Гербеков Н.Х.  -      юрист администрации Усть-Джегутниского городского

поселения