Приложение к решению

Совета  Сары-Тюзского сельского поселения

Программа комплексного развития

транспортной

инфраструктуры

Сары-Тюзского сельского поселения

Усть-Джегутинского муниципального района

Карачаево-Черкесской Республики

2016г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

САРЫ-ТЮЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ  НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сары-Тюзского сельского поселения, Усть-Джегутинского муниципального района, Карачаево-Черкесской Республики на период до 2026 г (далее –ПКР) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2014 № 456-ФЗ - Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015. № 1440 - соответствии с законом Карачаево-Черкесской Республики от 30.12.2011 №92-РЗ «О дорожном фонде Карачаево-Черкесской Республики» « Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика: | Администрация Сары-Тюзского сельского поселения |
| Разработчик программы: | Администрация Сары-Тюзского сельского поселения |
| Местонахождение программы | Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский района, Сары-Тюзское сельское поселение. |
| Цели и задачи ПКР | Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. Повышение качества транспортного обслуживания и создание условий для выравнивания уровня транспортной обеспеченности населения Сары-Тюзского сельского поселения. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| Целевые показатели (индикаторы) ПКР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. Количество приобретенной дорожно-строительной техники. Коэффициент использования парка автобусов организациями транспорта. Количество перевезенных пассажиров общественным автомобильным транспортом. Пассажирооборот общественного автомобильного транспорта. Число лиц, погибших в результате ДТП. Число пострадавших в результате ДТП. Транспортный риск (количество ДТП на 10,0 тысяч единиц транспортных средств) |
| Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры | - - расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей; - - ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети; - - резервирование земельных участков для новых автодорог и транспортных развязок; - - строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства. |
| Сроки и этапы реализации программы | I этап – 2016-2021годы; II этап – 2022-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Прогнозный общий объем финансирования Программы составляет тыс. руб., в том числе: - тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета; - тыс. руб. – за счет средств республиканского бюджета - тыс. руб.- за счет средств бюджета муниципального района; - тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (юридических лиц, предприятий, организаций, предпринимателей, граждан |

2.  Характеристика существующего состояния  транспортной инфраструктуры.

2.1  Общие данные

Сары-Тюзское сельское поселение – муниципальное образование, входящее в состав Усть-Джегутинского  муниципального района. Сары-Тюзское сельское поселение граничит с муниципальными образованиями Усть-Джегутинского и Карачаевского районов. Так, на севере и востоке Сары-Тюзское сельское поселение граничит с Красногорским, Важненским и Джегутинским сельскими поселениями Усть-Джегутинского района. На западе и юге – с Правокубанским и Новокарачаевским городскими поселениями Карачаевского района, Кумышским, Хумаринским и Каменномостким сельскими поселениями Карачаевского района.

На территории Сары-Тюзского сельского поселения расположен 1 населённый пункт – аул Сары-Тюз.

Площадь сельского поселения составляет около 68,7 км2.

Численность составляет населения 3344 человек

2.2. Существующее положение.

Внешний транспорт Сары-Тюзского сельского поселения представлен одним видом – автомобильным.

Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с административным центром Усть-Джегутинского района – городом Усть-Джегута, административным центром Карачаево-Черкесской Республики – городом Черкесском, и соседними районными муниципальными образованиями.

Всего через поселение проходит две внешние автомобильные дороги: Черкесск – Домбай и Красногорская – Хумара.

Через поселение транзитом проходит автомобильная дорога федерального значения Черкесск – Домбай (100-104-й км) с интенсивностью движения по ней около 20 тыс. автомобилей в сутки. Данная дорога формирует планировочную ось первого порядка Карачаево-Черкесской Республики. Связывает наиболее урбанизированные районы Республики с системой расселения Ставропольского края и через неё с основными экономическими районами России. Является основой для формирования центральной урбанизированной полосы региона.

Автомобильная дорога Черкесск – Домбай связывает аул Сары-Тюз со столицей Республики – городом Черкесском, а также с районным центром – городом Усть-Джегутой. По ней же осуществляется сообщение с другими регионами юга России и рекреационными комплексами Республики – Тебердой и Домбаем.

В населённом пункте – ауле Сары-Тюз - автомобильная дорога Черкесск-Домбай является улицей Героев Карачаевцев.

Автомобильная дорога регионального значения, имеющая направление Красногорская – Хумара, и связывающая населённые пункты Усть-Джегутинского и Карачаевского районов, проходит по восточной окраине аула Сары-Тюз. Имеет меридиональное направление. Дублирует автодорогу федерального значения Черкесск – Домбай.

В населённом пункте – ауле Сары-Тюз – автомобильная дорога Красногорская – Хумара является улицей Карачаевской.

2.2.1.Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населённого пункта. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии населённого пункта является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

Общая протяжённость улично-дорожной сети аула Сары-Тюз составляет 30,2 км, из них улицы с твёрдым покрытием – 20,2 км (67%).

Улично-дорожная сеть аула Сары-Тюз имеет ортогональную структуру.

В основе сети основных сельских дорог лежит пересечение двух главных направлений – северо-запад – юго-восток и юго-запад – северо-восток.

Главной улицей аула является ул. Ленина. Улица Ленина является транспортной и функционально-планировочной осью населённого пункта. На улице Ленина находится общественный центр (административные здания, коммерческие объекты, почта). В юго-западной части улица завершается мостом через реку Кубань.

Общая протяжённость улицы в границах аула составляет 1,2 км. Ширина в красных линиях – 15 м.

Улица Ленина – главная улица аула.

К основным улицам аула можно отнести: ул. Карачаевская, ул. Богатырёва,               ул. Героев Карачаевцев, ул. Пристава Петрусевича, ул. Годая Башлаева, ул. Н. Хрущева, ул. Батчаева.

- Ул. Карачаевская расположена в северо-восточной части аула, имеет меридиональное направление. Протяжённость улицы в границах аула составляет более 2,5 км. Ширина улицы в красных линиях составляет от 25м до 30м. На улице расположена индивидуальная жилая застройка, мечеть и кладбище. Улица Карачаевская является элементом автомобильной дороги регионального значения, имеющей направление Красногорская – Хумара, и связывающей населённые пункты Усть-Джегутинского и Карачаевского районов.

- Ул. Богатырёва расположена в центральной части аула, имеет меридиональное направление. Протяжённость улицы в границах аула составляет более 2,1 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 15м. На улице расположена индивидуальная жилая застройка, администрация поселения, школа.

- Ул. Героев Карачаевцев является элементом автомобильной дороги федерального значения Черкесск-Домбай. Имеет меридиональное направление. В своей северной части улица отделяет аул Сары-Тюз от посёлка Правокубанского Карачаевского района. Протяжённость улицы в границах аула составляет более 2,2 км. Ширина улицы в красных линиях составляет около 60м. На улице расположена индивидуальная жилая застройка, коммерческие объекты.

- Ул. Годая Башлаева расположена в северной части аула, имеет такое же направление, как и главная улица населённого пункта – ул.Ленина. Улица Башлаева является планировочным элементом, связывающим планировочную структуру аула с планировочной структурой посёлка Правокубанский – после пересечения улицы Героев Карачаевцев она имеет продолжение в посёлке Правокубанском. Связывает улицы Героев карачаевцев и Карачаевскую. Протяжённость улицы в границах аула составляет более 1 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 15м. На улице расположена индивидуальная жилая застройка.

- Ул. Пристава Петрусевича имеет такое же направление, как и главная улица населённого пункта – ул.Ленина. после пересечения улицы Героев карачаевцев она имеет продолжение в посёлке Правокубанском. Связывает улицы Героев Карачаевцев и Карачаевскую. Протяжённость улицы в границах аула составляет более 1,2 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 15м. На улице расположена индивидуальная жилая застройка.

- Ул. Н. Хрущева расположена в центральной части аула. Имеет такое же направление, как и главная улица населённого пункта – ул.Ленина. Связывает улицы Героев Карачаевцев и Карачаевскую. Протяжённость улицы в границах аула составляет 1,1 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 15м. На улице расположена индивидуальная жилая застройка.

- Ул.Батчаева расположена в юго-восточной части аула. Связывает улицы Богатырёва и Карачаевскую. Протяжённость – 400 м, ширина в красных линиях 18 м. На улице расположена индивидуальная жилая застройка.

Хранение легкового автотранспорта осуществляется на территории участков усадебной застройки.

    - Общественный транспорт.

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения. Общественный транспорт поселения представлен одним маршрутом автобуса «Сары-Тюз – Черкесск», связывающим сельское поселение с административным центром района – городом Усть-Джегутой, и административным центром Республики – городом Черкесском.  По маршруту курсирует автобус малой вместимости. Сообщение производится круглый год ежедневно с 7.00 до 17.20. В день осуществляется 3 рейса. Компактность населённого пункта обеспечивает пешеходную доступность всех его частей, в развитии внутри сельского общественного транспорта нет необходимости.

2.3.  Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Источником загрязнения атмосферного воздуха  Сары-Тюзского сельского поселения является автотранспорт, по территории проходит дорога местного значения с малой интенсивностью движения.

Качество атмосферного воздуха на территории  Сары-Тюзского сельского поселения по данным Государственного доклада «Об экологической ситуации в Карачаево-Черкесской Республике» соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.983-00 2 Гигиенические  требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-Эпидемиологические правила и нормативы», то есть проб атмосферного воздуха с превышением ПДК на жилых территориях не зафиксировано» .

При проведении мероприятий по охране атмосферного воздуха таких как:

- улучшение качества  дорог

- проведение ежегодного технического осмотра транспортных средств;

- использование  моторного топлива со стандартами не ниже Евро-3

будет оказано благотворное влияние на окружающую среду и здоровье населения.

2.4.  Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования            и развития транспортной инфраструктуры.

На сегодняшний день нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития  транспортной инфраструктуры   Сары-Тюзского сельского поселения недостаточно развита.   Значительная часть действующих на отдельных видах транспорта нормативных актов не в полной мере соответствуют, проводимым в государстве экономическим преобразованиям, связанным с развитием рыночных отношений, изменением форм собственности, и вызывает необходимость изменения правовой базы, регламентирующей работу транспортной отрасли.

3. Прогноз транспортного спроса.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры в    сельском поселении будут связанны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки  пассажиров и грузов. Развитие улично-дорожной сети предлагается с учетом сложившийся застройки и намеченного Генеральным планом освоения новых территорий.

Развитие сетей улиц и дорог определяет величина поселения, размеры и формы освоенной территории, размещение главных центров тяготения-общественного центра, промышленных площадок, мест массового отдыха и объектов транспорта.

Расчет перспективного развития отрасли транспортной сферы  Сары-Тюзского сельского поселения производился на основе анализа современного их состояния с последующей экстраполяцией на средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитывались разработанные прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, экономической подсистемы. В основу расчетов  были положены:

-  СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельски поселений»

- СП Свод правил  42.13330.2011

Численность населения по сравнению с уровнем 2012 года увеличится   и составит в 2021 году – 106,0%, а в 2026г. - 123,0% от современного состояния. Исходя из проектной численности населения и планируемого уровня автомобилизации, количество индивидуальных легковых автомобилей в  Сары-Тюзском сельском поселении составит:

на 2021 г.- 880 ед.,

на 2026 г – 1300 ед.,

отсюда следует, что необходимое количество станций технического обслуживания в расчете на перспективу составит -3  пост.

Требуемое количество  автозаправочных станций (АЗС), определяют из расчета 1 топливная колонка на 1200 легковых автомобилей. Исходя из планируемого количества индивидуальных легковых автомобилей (1300 ед.)  необходимости в строительстве автозаправочной станции для обслуживания постоянно проживающего населения  Сары-Тюзского сельского поселения нет, т.к. на автомобильной дороге федерального значения Черкесск-Домбай имеется существующая станция АЗС.

3. Перечень мероприятий  по   проектированию и реконструкции объектов

транспортной  инфраструктуры.

3.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Первый этап (2016-2021 годы)

- капитальный ремонт улиц протяжённостью  15,1 км

Во второй этап реализации Программы (2022-2026 годы) будут реализованы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт  улиц протяжённостью 15,1 км

- строительство улиц в жилой застройке в новых планировочных районах

- устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц

3.2.  Перечень мероприятия  по развитию транспортной инфраструктуры.

Программой предлагается формирование на территории  поселения  системы основных улиц.

Основные улицы формируют планировочный каркас  а. Сары-Тюз по ним осуществляются основные связи между различными частями населённого пункта, движение общественного транспорта. В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения проектом генерального плана предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Параметры уличной сети в пределах сельского поселения.

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч. | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами села и включение улично-дорожной сети села в автодорожную систему региона.

В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выполнен поперечный профиль каждой из них.

В проекте генерального плана приведены проектируемые поперечные профили улиц и дорог населённого пункта. Поперечные профили, приведенные в составе текстовых материалов и схемы развязок, приведённые на основном чертеже, рассматриваются как регламентирующие положения при проведении дальнейших работ по планировке территории, проектированию дорог и могут уточняться. Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы развязок и основные направления движения.

Классификация сельских улиц и дорог отображена в графической части проекта (схема «Развитие транспортной инфраструктуры» материалов по обоснованию). Маркировка поперечных профилей приведена на той же схеме.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

Главной улицей на расчётный срок останется улица Ленина.

Основными жилыми улицами на расчётный срок станут:

- улица Героев Карачаевцев, имеющая меридиональное направление, являющаяся элементом автомобильной дороги федерального значения «Черкесск – Домбай»;

- улица Карачаевская, имеющая меридиональное направление, являющаяся элементом региональной автомобильной дороги;

- улица Х.Богатырёва, имеющая меридиональное направление, проходящая через центральную часть аула Сары-Тюз;

- улица Батчаева, имеющая широтное направление, расположенная в южной части аула, связывающая улицы Х.Богатырёва и Карачаевскую;

- улица Н.Хрущёва, имеющая широтное направление;

- улица Пристава Петрусевича, имеющая широтное направление;

- улица Годая Башлаева, имеющая широтное направление.

Основные жилые улицы должны быть в первую очередь включены в систему транспортного сообщения по населённому пункту. Для этих улиц в первую очередь должны быть выполнены работы по устройству дорожных одежд, тротуаров, освещению.

3.3.Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек:

Обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории  поселения предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения:

-  обеспечение беспрепятственного пользования  автомобильным транспортом;

- обеспечение  средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты   транспортной инфраструктуры, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

-  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах транспортной инфраструктуры;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам  транспортной инфраструктуры и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

-  допуск на объекты   транспортной инфраструктуры собаки-проводника.

3.4.  Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта.

Программой предусматривается  организация мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

4. Источники финансирования.

Прогнозный общий объем финансирования Программы составляет 60400,0  тыс. руб., в том числе:

-  11476,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

-   17516,0  тыс. руб. – за счет средств республиканского бюджета

-   28388,0  тыс. руб.- за счет средств бюджета муниципального района;

-   3020,0 тыс. руб.  за счет средств внебюджетных источников (юридических лиц, предприятий, организаций, предпринимателей, граждан.

4.1 Объемы финансирования реализации программы по годам

| наименование мероприятия | Ед. измерения | Всего | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| капитальный ремонт улиц | Тыс. Руб. | 60400,0 | 5490,9 | 5490,9 | 5490,9 | 5490,9 | 5490,9 | 5490,9 | 5490,9 | 5490,9 | 5490,9 | 5490,9 | 5490,9 |

4.2. Источники финансирования мероприятий программы

| наименование мероприятия | Ед. измерения | всего | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета; | за счет средств республиканского бюджета; | за счет средств бюджета муниципального района; | за счет средств внебюджетных источников (юридических лиц, предприятий, организаций, предпринимателей, граждан |
| капитальный ремонт улиц | Тыс. Руб. | 60400,0 | 11476,0 | 17516,0 | 28388,0 | 30,20,0 |

5.  Оценка эффективности мероприятий.

Основной оценкой эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов  транспортной инфраструктуры поселения  является улучшение качества жизни населения.   Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. Повышение качества транспортного обслуживания и создание условий для выравнивания уровня транспортной обеспеченности населения Сары-Тюзского сельского поселения. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.