|  | Приложение 1 к постановлению администрации Усть-Джегутинского муниципального района « »_____2021 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации световой маскировки территории Усть-Джегутинского муниципального района при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировке (далее - светомаскировка) территории Усть-Джегутинского муниципального района при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

1.2. Планирование мероприятий светомаскировки осуществляется заблаговременно в мирное время и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.3. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет группа организации световой маскировки.

1.3.1. Группа организации световой маскировки имеет право принимать решения, обязательные для выполнения хозяйствующими субъектами всех форм собственности на территории Усть-Джегутинского муниципального района, связанные с планированием и всесторонней подготовкой к проведению светомаскировочных мероприятий.

Принятые решения оформляются постановлениями и распоряжениями администрации Усть-Джегутинского муниципального района.

1.4. Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на объектах, находящихся в эксплуатации или управлении хозяйствующих субъектов всех форм собственности, осуществляют руководители, специалисты, уполномоченные на решение задач по гражданской обороне, и назначенные соответствующими приказами ответственные лица за светомаскировку.

2. Основные мероприятия светомаскировки

2.1. По режиму частичного затемнения (далее – Ч3).

Режим ЧЗ вводится постановлением Правительства Российской Федерации на весь период угрозы возникновения военных конфликтов и отменяется после прекращения этой угрозы.

Режим ЧЗ не должен нарушать нормальную деятельность населенных пунктов и объектов экономики. Основное назначение режима Ч3 заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения (далее – ПЗ).

Режим Ч3 вводится путем выполнения следующих мероприятий:

2.1.1. Рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов полностью отключаются от источников питания или электрических сетей.

2.1.2. Наружное освещение улиц, дорог, мостов, тротуаров, учреждений и объектов с освещенностью:

4 люкс (далее – лк) и выше снижается путем отключения 50% светильников; от 2 лк - 25 % снижается путем отключения светильников от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей.

Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления.

2.1.3. Отключение наружных светильников, установленных над входами (въездами), габаритных огней светового ограждения высотных зданий и сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебных, хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже не производится.

2.1.4. Внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, торговых объектов снижается до уровня:

при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк;

при освещении от ламп накаливания - от 750 лк до 3 лк в зависимости от разряда зрительной работы.

2.1.5. Места проведения наружных аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АС и ДНР) предусматривается освещать от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда зрительных работ.

2.1.6. Время выполнения мероприятий ЧЗ составляет не более 16 часов. 
2.2. По режиму ПЗ. Режим ПЗ вводится по сигналу «Воздушная тревога».

Включение освещения в объеме режима ЧЗ производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги».

Режим ПЗ вводится путем выполнения следующих мероприятий:

2.2.1. На объектах, прекращающих работу по сигналу «Воздушная тревога», в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится полное отключение освещения.

2.2.2. Отключается наружное освещение объектов, улиц и других потребителей, указанных в подпунктах 2.1.2 и 2.1.3. настоящего Положения.

2.2.3. В местах проведения АС и ДНР допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк.

2.2.4. Транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся, светофоры отключаются.

2.2.5. Время выполнения мероприятий ПЗ не должно превышать 3 (трех) минут.

3. Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению светомаскировки

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий планирования и выполнения светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Главы администрации-

Управляющий делами                                                               К.Б. Каппушев

Проект подготовлен:

Начальник отдела ГО и ЧС                                                    Р.Ю. Лобжанидзе